Практическая работа №3

Разработка технического задания на внедрение информационной систем

контроль допуска по пропускам

### Общие сведения

Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система контроля и управления доступом персонала и посетителей на объекты.
1.2. Плановые сроки начала и окончания работ: 20 января 2026 г. — неизвестно(заполнить!).
1.2. Заказчик и Исполнитель: Ватагина Анна Николаевна(заказчик) Агафонов Артем Дмитриевич, Гарманов Артем Сергеевич (исполнители).
1.3. Источники финансирования: Итоговая оценка за проделанную работу

### Назначение и цели создания системы

Назначение системы:

Автоматизация процессов идентификации, аутентификации и авторизации сотрудников и посетителей.

Обеспечение санкционированного доступа физических лиц на территорию, в здания и отдельные помещения.

Повышение уровня антитеррористической защищенности и информационной безопасности объекта.
2.2. Цели создания системы:

Исключение несанкционированного проникновения на охраняемые объекты.

Автоматизация учета рабочего времени (ведение табеля на основе данных о проходах).

Централизованное управление правами доступа и оперативное реагирование на инциденты.

### Характеристика объекта автоматизации

Объекты оснащения:

Административное здание по адресу: [Адрес 1] (КПП, центральный вход, поэтажные тамбуры).

Производственный цех по адресу: [Адрес 2].
3.2. Количество пользователей:

Постоянные сотрудники: ~[N] чел.

Посетители и подрядчики: ~[N] в сутки.
3.3. Количество точек прохода (точек доступа): [Указать количество турникетов, калиток, дверей].

#### Требования к функциональным характеристикам

Система должна автоматизировать процессы, описанные в модели AS-IS (модель описания текущего состояния бизнесс-процессов в орагнизации), и устранить выявленные недостатки .

Управление учетными записями и доступом (IdM):

Централизованное управление: Наличие единого каталога (LDAP / Active Directory) для хранения профилей сотрудников, посетителей и их идентификаторов.

Ролевая модель: Разграничение доступа на основе ролей и должностных обязанностей (например, роль "Бухгалтер" дает доступ в зону АБК, но не в цех).

Жизненный цикл учетных записей:

Автоматическое создание/блокирование пропуска при приеме/увольнении сотрудника.

Временное делегирование прав.

Автоматическое истечение срока действия пропусков для подрядчиков и посетителей.

Управление посетителями: Электронная система предварительных заявок (сотрудник -> руководитель -> СБ). Возможность массового импорта/экспорта данных.

Мониторинг и управление периметром (СКУД):

Идентификация: Считывание идентификаторов (карты Em-Marine / Mifare, брелоки, биометрия по необходимости).

Авторизация прохода: Проверка прав в режиме реального времени. Запрет на проход по утерянным или заблокированным картам.

Контроль точек прохода: Управление электромеханическими замками, турникетами, воротами.

Обработка событий: Фиксация всех событий (проход, попытка прохода, тревога, открытие двери изнутри) в энергонезависимой базе данных.

Anti-passback: Запрет повторного входа без выхода (исключение передачи карты обратно).

#### Требования к информационной безопасности

Защита каналов связи: Обмен данными между контроллерами и сервером должен быть шифрованным (TLS/IPsec).

Аутентификация операторов: Двухфакторная аутентификация для администраторов системы (пароль + токен/биометрия), как рекомендуется для систем с повышенными требованиями .

Разграничение доступа к функциям АРМ: Администратор СКУД не должен иметь прав на изменение зарплатных данных в смежных системах.

Регистрация и аудит: Ведение централизованного журнала событий, защищенного от модификации. Возможность экспорта логов в SIEM-систему.

Соответствие регуляторам: Система (или ее компоненты) должны иметь сертификаты ФСТЭК России или ФСБ России (если объект требует сертифицированного решения согласно 152-ФЗ или Приказу №17).

#### Требования к надежности

Автономность контроллеров: При потере связи с центральным сервером контроллеры должны сохранять работоспособность минимум 24 часа, храня в памяти базу ключей и событий. При восстановлении связи — автоматическая синхронизация данных.

Бесперебойность: Обеспечение питания контроллеров и электромеханических замков от источников бесперебойного питания (ИБП) на время не менее 4 часов.

Аварийный режим: При пожаре или полном отключении электричества должен быть реализован принцип "fail-safe" — двери автоматически разблокируются для эвакуации людей.

#### Требования к интеграции

С кадровой системой (HR): Двусторонний или однонаправленный обмен данными (ФИО, должность, подразделение, статус "уволен") для автоматического создания/блокирования пропусков.

С системой видеонаблюдения (СВН): Привязка событий "проход" к видеокадрам с соответствующей камеры для визуального подтверждения (верификации).

С системой охранной сигнализации (ОС): Возможность постановки/снятия помещений с охраны по факту последнего ухода/прихода сотрудника.

### Состав и содержание работ по внедрению

Обследование: Аудит текущей инфраструктуры, уточнение количества точек доступа, разработка схем размещения оборудования.

Проектирование: Разработка технического проекта (стадия «П») и рабочей документации (стадия «Р») согласно ГОСТ 34.201 .

Поставка оборудования: Монтаж контроллеров, считывателей, электромагнитных/электромеханических замков, кнопок выхода, кабельных трасс.

Пуско-наладочные работы: Установка серверного ПО, настройка сетевого оборудования, программирование контроллеров, интеграция с AD/1С.

Перенос данных: Загрузка初始 списков сотрудников, выдача и персонализация пропусков.

Обучение персонала: Инструктаж администраторов, операторов СБ и сотрудников.

### Порядок контроля и приемки (Испытания)

Приемка системы проводится по следующей методике, включающей сквозные тесты [адаптировано из 6]:

Тест 1: Проверка базовой функциональности (проход)

Выдать новому сотруднику карту, внести его в белый список через интерфейс администратора.

Приложить карту к считывателю на вход.

Ожидаемый результат: Турникет открыт, в журнале событий появилась запись об успешном проходе.

Тест 2: Проверка запрета доступа

Взять карту, заведомо отсутствующую в базе (или заблокированную).

Приложить к считывателю.

Ожидаемый результат: Турникет закрыт, на мониторе охраны или в журнале появилась запись о попытке НСД.

Тест 3: Проверка автономного режима

Физически отключить сетевой кабель от контроллера двери.

Приложить действующую карту из базы контроллера.

Ожидаемый результат: Дверь открывается (контроллер работает по кэшу).

Приложить постороннюю карту.

Ожидаемый результат: Дверь закрыта.

Восстановить связь. Проверить, что события автономной работы передались на сервер.

Тест 4: Проверка интеграции с HR

В кадровой системе (1С) перевести сотрудника в статус "Уволен".

Проверить статус его карты в интерфейсе СКУД через регламентное время синхронизации (не более 15 мин).

Ожидаемый результат: Карта автоматически заблокирована.

Тест 5: Нагрузочное тестирование

Симуляция прохода 100 человек в минуту через одну точку доступа в час пик.

Ожидаемый результат: Отсутствие задержек обработки, потерянных событий.

### Требования к документации

Исполнитель обязан передать Заказчику :

Исполнительную схему расположения оборудования.

Протоколы испытаний и измерений.

Руководство администратора системы.

Руководство оператора (дежурного по КПП).

Акт ввода в эксплуатацию.

Копии сертификатов соответствия на оборудование и ПО (при необходимости).

### Технико-экономические показатели

Ориентировочная стоимость внедрения: [Сумма].

Срок окупаемости (за счет сокращения бумажного документооборота и времени сотрудника СБ): [Оценка в годах/месяцах].